Lesson Plan # 2 - Machine Setup and Adjustment Checklist

Electrode Setting Chart (Manufacturer recommendations may vary slightly)

Electrode     Dia.     Amp. Range    Dia.      Amp range              Dia.      Amp range        Polarity

6013               3/32      40-85A        1/8       70-120A             5/32        130-160A         AC, DCEP, DCEN

6010               3/32      40-80A        1/8       70-130A             5/32        110-165A                DCEP

7018               3/32      70-110A      1/8       90- 160A            5/32         125-210A              DCEP, AC